Dubbelstolpe I främre maskbågen (Treble crochet front loop only,

trc flo)

| När du tittar uppifrån på en maska ser den ut som ett "V". Den främre delen av V:et är den främre maskbågen (front loop) och den bakre delen längst bort från dig är den bakre maskbågen (back loop). |  |
| --- | --- |
| Linda garnet runt virknålen (omslag) två gånger så att du har tre öglor på nålen. |  |
| För in virknålen i främre maskbågen, gör ett omslag och dra igenom garnet. Du har nu fyra öglor på nålen. |  |
| Gör ett nytt omslag och dra garnet genom de två första öglorna. (Tre öglor kvar). |  |
| Gör ett omslag till och dra garnet genom nästa två öglor. (Två öglor kvar). |  |
| Gör ett sista omslag och dra garnet genom de sista två öglorna på nålen. |  |